- Сетка частот телевизионных каналов

В таблице приведена сетка частот телевизионных каналов, включая частоты для кабельного телевидения, используемые в России.

| Номер канала | Частотные границы, МГц | Несущая частота изображения, МГц | Несущая частота звука, МГц | Средняя длина волны, м | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 48,5 - 56,5 | 49,75 | 56,25 | 5,714 |  |
| 2 | 58 - 66 | 59,25 | 65,75 | 4,839 |  |
|  | 66 - 73 |  |  |  | Радиовещание (МОРТ) |
|  | 87,5 - 108 |  |  |  | Радиовещание (МККР) |
| 3 | 76 - 84 | 77,25 | 83,75 | 3,750 |  |
| 4 | 84 - 92 | 85,25 | 91,75 | 3,409 |  |
| 5 | 92 - 100 | 93,25 | 99,75 | 3,125 |  |
| СК 1 | 110 - 118 | 111,25 | 117,75 | 2,632 | Для кабельного ТВ |
| СК 2 | 118 - 126 | 119,25 | 125,75 | 2,459 | Для кабельного ТВ |
| СК 3 | 126 - 134 | 127,25 | 133,75 | 2,308 | Для кабельного ТВ |
| СК 4 | 134 - 142 | 135,25 | 141,75 | 2,174 | Для кабельного ТВ |
| СК 5 | 142 - 150 | 143,25 | 149,75 | 2,055 | Для кабельного ТВ |
| СК 6 | 150 - 158 | 151,25 | 157,75 | 1,948 | Для кабельного ТВ |
| СК 7 | 158 - 166 | 159,25 | 165,75 | 1,852 | Для кабельного ТВ |
| СК 8 | 166 - 174 | 167,25 | 173,75 | 1,765 | Для кабельного ТВ |
| 6 | 174 - 182 | 175,25 | 181,75 | 1,685 |  |
| 7 | 182 - 190 | 183,25 | 189,75 | 1,613 |  |
| 8 | 190 - 198 | 191,25 | 197,75 | 1,546 |  |
| 9 | 198 - 206 | 199,25 | 205,75 | 1,485 |  |
| 10 | 206 - 214 | 207,25 | 213,75 | 1,429 |  |
| 11 | 214 - 222 | 215,25 | 221,75 | 1,376 |  |
| 12 | 222 - 230 | 223,25 | 229,75 | 1,327 |  |
| СК 11 | 230 - 238 | 231,25 | 237,75 | 1,282 | Для кабельного ТВ |
| СК 12 | 238 - 246 | 239,25 | 245,75 | 1,240 | Для кабельного ТВ |
| СК 13 | 246 - 254 | 247,25 | 253,75 | 1,200 | Для кабельного ТВ |
| СК 14 | 254 - 262 | 255,25 | 261,75 | 1,163 | Для кабельного ТВ |
| СК 15 | 262 - 270 | 263,25 | 269,75 | 1,128 | Для кабельного ТВ |
| СК 16 | 270 - 278 | 271,25 | 277,75 | 1,095 | Для кабельного ТВ |
| СК 17 | 278 - 286 | 279,25 | 285,75 | 1,064 | Для кабельного ТВ |
| СК 18 | 286 - 294 | 287,25 | 293,75 | 1,034 | Для кабельного ТВ |
| СК 19 | 294 - 302 | 295,25 | 301,75 | 1,007 | Для кабельного ТВ |
| СК 20 | 302 - 310 | 303,25 | 309,75 | 0,980 | Для кабельного ТВ |
| СК 21 | 310 - 318 | 311,25 | 317,75 | 0,955 | Для кабельного ТВ |
| СК 22 | 318 - 326 | 319,25 | 325,75 | 0,932 | Для кабельного ТВ |
| СК 23 | 326 - 334 | 327,25 | 333,75 | 0,909 | Для кабельного ТВ |
| СК 24 | 334 - 342 | 335,25 | 341,75 | 0,888 | Для кабельного ТВ |
| СК 25 | 342 - 350 | 343,25 | 349,75 | 0,867 | Для кабельного ТВ |
| СК 26 | 350 - 358 | 351,25 | 357,75 | 0,847 | Для кабельного ТВ |
| СК 27 | 358 - 366 | 359,25 | 365,75 | 0,829 | Для кабельного ТВ |
| СК 28 | 366 - 374 | 367,25 | 373,75 | 0,811 | Для кабельного ТВ |
| СК 29 | 374 - 382 | 375,25 | 381,75 | 0,794 | Для кабельного ТВ |
| СК 30 | 382 - 390 | 383,25 | 389,75 | 0,777 | Для кабельного ТВ |
| СК 31 | 390 - 398 | 391,25 | 397,75 | 0,761 | Для кабельного ТВ |
| СК 32 | 398 - 406 | 399,25 | 405,75 | 0,746 | Для кабельного ТВ |
| СК 33 | 406 - 414 | 407,25 | 413,75 | 0,732 | Для кабельного ТВ |
| СК 34 | 414 - 422 | 415,25 | 421,75 | 0,718 | Для кабельного ТВ |
| СК 35 | 422 - 430 | 423,25 | 429,75 | 0,704 | Для кабельного ТВ |
| СК 36 | 430 - 438 | 431,25 | 437,75 | 0,691 | Для кабельного ТВ |
| СК 37 | 438 - 446 | 439,25 | 445,75 | 0,679 | Для кабельного ТВ |
| СК 38 | 446 - 454 | 447,25 | 453,75 | 0,667 | Для кабельного ТВ |
| СК 39 | 454 - 462 | 455,25 | 461,75 | 0,655 | Для кабельного ТВ |
| СК 40 | 462 - 470 | 463,25 | 469,75 | 0,644 | Для кабельного ТВ |
| 21 | 470 - 478 | 471,25 | 477,75 | 0,633 |  |
| 22 | 478 - 486 | 479,25 | 485,75 | 0,622 |  |
| 23 | 486 - 494 | 487,25 | 493,75 | 0,612 |  |
| 24 | 494 - 502 | 495,25 | 501,75 | 0,602 |  |
| 25 | 502 - 510 | 503,25 | 509,75 | 0,593 |  |
| 26 | 510 - 518 | 511,25 | 517,75 | 0,584 |  |
| 27 | 518 - 526 | 519,25 | 525,75 | 0,575 |  |
| 28 | 526 - 534 | 527,25 | 533,75 | 0,566 |  |
| 29 | 534 - 542 | 535,25 | 541,75 | 0,558 |  |
| 30 | 542 - 550 | 543,25 | 549,75 | 0,549 |  |
| 31 | 550 - 558 | 551,25 | 557,75 | 0,542 |  |
| 32 | 558 - 566 | 559,25 | 565,75 | 0,534 |  |
| 33 | 566 - 574 | 567,25 | 573,75 | 0,526 |  |
| 34 | 574 - 582 | 575,25 | 581,75 | 0,519 |  |
| 35 | 582 - 590 | 583,25 | 589,75 | 0,512 |  |
| 36 | 590 - 598 | 591,25 | 597,75 | 0,505 |  |
| 37 | 598 - 606 | 599,25 | 605,75 | 0,498 |  |
| 38 | 606 - 614 | 607,25 | 613,75 | 0,492 |  |
| 39 | 614 - 622 | 615,25 | 621,75 | 0,485 |  |
| 40 | 622 - 630 | 623,25 | 629,75 | 0,479 |  |
| 41 | 630 - 638 | 631,25 | 637,75 | 0,473 |  |
| 42 | 638 - 646 | 639,25 | 645,75 | 0,467 |  |
| 43 | 646 - 654 | 647,25 | 653,75 | 0,462 |  |
| 44 | 654 - 662 | 655,25 | 661,75 | 0,456 |  |
| 45 | 662 - 670 | 663,25 | 669,75 | 0,450 |  |
| 46 | 670 - 678 | 671,25 | 677,75 | 0,445 |  |
| 47 | 678 - 686 | 679,25 | 685,75 | 0,440 |  |
| 48 | 686 - 694 | 687,25 | 693,75 | 0,435 |  |
| 49 | 694 - 702 | 695,25 | 701,75 | 0,430 |  |
| 50 | 702 - 710 | 703,25 | 709,75 | 0,425 |  |
| 51 | 710 - 718 | 711,25 | 717,75 | 0,420 |  |
| 52 | 718 - 726 | 719,25 | 725,75 | 0,416 |  |
| 53 | 726 - 734 | 727,25 | 733,75 | 0,411 |  |
| 54 | 734 - 742 | 735,25 | 741,75 | 0,407 |  |
| 55 | 742 - 750 | 743,25 | 749,75 | 0,402 |  |
| 56 | 750 - 758 | 751,25 | 757,75 | 0,398 |  |
| 57 | 758 - 766 | 759,25 | 765,75 | 0,394 |  |
| 58 | 766 - 774 | 767,25 | 773,75 | 0,390 |  |
| 59 | 774 - 782 | 775,25 | 781,75 | 0,386 |  |
| 60 | 782 - 790 | 783,25 | 789,75 | 0,382 |  |
| 61 | 790 - 798 | 791,25 | 797,75 | 0,378 |  |
| 62 | 798 - 806 | 799,25 | 805,75 | 0,374 |  |
| 63 | 806 - 814 | 807,25 | 813,75 | 0,370 |  |
| 64 | 814 - 822 | 815,25 | 821,75 | 0,367 |  |
| 65 | 822 - 830 | 823,25 | 829,75 | 0,363 |  |
| 66 | 830 - 838 | 831,25 | 837,75 | 0,360 |  |
| 67 | 838 - 846 | 839,25 | 845,75 | 0,356 |  |
| 68 | 846 - 854 | 847,25 | 853,75 | 0,353 |  |
| 69 | 854 - 862 | 855,25 | 861,75 | 0,350 |  |
| 70 | 862 - 870 | 863,25 | 869,75 | 0,346 |  |
| 71 | 870 - 878 | 871,25 | 877,75 | 0,343 |  |
| 72 | 878 - 886 | 879,25 | 885,75 | 0,340 |  |
| 73 | 886 - 894 | 887,25 | 893,75 | 0,337 |  |
| 74 | 894 - 902 | 895,25 | 901,75 | 0,334 |  |
| 75 | 902 - 910 | 903,25 | 909,75 | 0,331 |  |
| 76 | 910 - 918 | 911,25 | 917,75 | 0,328 |  |
| 77 | 918 - 926 | 919,25 | 925,75 | 0,325 |  |
| 78 | 926 - 934 | 927,25 | 933,75 | 0,323 |  |
| 79 | 934 - 942 | 935,25 | 941,75 | 0,320 |  |
| 80 | 942 - 950 | 943,25 | 949,75 | 0,317 |  |